[image: image6.jpg]BRREZ B F

NNNNNNNNNNNNN




[image: image7.png]



[image: image7.png]                                                    深圳市联腾恒宇科技有限公司

产 品 规 格 书
	项目名称：
	多合一双目高拍仪

	产品型号：
	LT1030A3D

	版    本：
	V2.0

	拟  制：
	杨  洋

	审  核：
	曾欢华

	批  准：
	唐  琦


版本记录

	版本
	日期
	修订人
	版本记录

	V1.0.
	2021年11月29日
	唐 琦
	初版发布

	V2.0
	2022年05月18日
	曾欢华
	 第二版

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


签字记录要求：必须用电子版签章手写体（推荐软件：PDF阅读、编辑器Adobe Acrobat）。
	产品部
	

	品控部
	

	客     户
	

	生  产 商
	


产品概述
     最大A3幅面，通过拉伸金属直杆调整A3和A4幅面的拍摄，满足客户拍摄大尺寸文档的要求，文稿台四角有可以伸缩支架，方便用户摆放大尺寸文档。三摄像头（一主双副头）设计，主头拍摄文档和各种凭证，副摄像头1（客户摄像头）拍摄客户人脸图像或视频，副摄像头2（柜员摄像头）拍摄柜员和场景环境图像或视频。 并可集成二代证、指纹仪、IC卡（接触和非接）、磁条卡、PSAM卡等功能模块。
结构和包装规格
1.产品效果图与产品结构尺寸图：
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]0074

(F9000EC

(€900'02€

= =)

01

6

|

07" 8€




[image: image3.png]345

81,70

281.0
®
Y
Bt b
W 0000
339,00

102.81

4





[image: image4.png]


[image: image5.png]



1、IC卡；2、二代身份证阅读器；3、指纹仪；4、功能按键；5、磁条卡；6、伸缩支架；7、文稿台；8、指纹仪；9、旋转锁套；10、主铝合金直杆；11、A3铝合金拉伸杆；12、横杆与客户摄像头连接支架；13、客户摄像头；14、文档摄像头及其调节圈；15、柜员摄像头；16、横杆；17、防滑脚垫；18、USB扩展口；19、PSAM卡盖；20、USB输入口；21、LED补光灯。
2.材质说明：
  使用ABS、PC材质外壳和铝合金材质直杆
硬件性能参数
	主摄像头
	软件优化像素
	1000W

	
	软件优化分辨率
	3648 X 2736

	
	图像有效像素
	800W

	
	图像有效分辨率
	3264X2448

	
	对焦方式
	定焦

	
	扫描幅面
	A3及A3以下

	
	拍摄幅面
	A3：320mm

	
	
	A4：230mm

	
	光学解像力
	170lp/mm

	
	球形畸变
	<1.5%

	
	梯形失真
	<1.5%

	
	出图响应时间
	1S

	
	曝光控制
	自动

	
	图像帧率
	最大分辨率MJPG :15fps （可调）

	
	图像色彩
	24位

	
	补光
	 LED 正白色 色温6500K

	
	补光控制方式
	三级触控调光

	双目摄像头（客户摄像头）
	双目摄像头参数

	
	SENSOR芯片
	RGB摄像头WDR
	IR摄像头B/W
	Remarks

	
	图像感光片
	HDR CMOS
	HD CMOS
	　

	
	有效像素
	2592x1944
	1920x1080
	　

	
	感光尺寸
	1/2.5"
	1/2.9"
	　

	
	像素大小
	2.2µm x 2.2µm
	2.8µm x 2.8µm
	　

	
	数据输出类型
	Parallel 12bits Raw data
	Parallel 12bits Raw data
	　

	
	信噪比max S/N 
	>39dB
	>38dB
	　

	
	宽动态范围
	>85dB
	>81dB
	　

	
	输出格式
	MJPG/YUV2
	MJPG/YUV2
	　

	
	接口类型
	5-pin 1.25mm USB2.0
	5-pin 1.25mm USB2.0
	　

	
	镜头滤光片波长
	650nm
	940nm
	红外灯可配850nm

	
	镜头规格参数
	视角FOV ：D=70°
	

	
	
	接口mount ：M12*P0.5
	

	
	电源
	USB 5V
	USB 5V
	　

	
	电流
	Max 200mA
	Max 200mA
	　

	
	自动曝光控制
	支持
	支持
	　

	
	自动白平衡
	支持
	支持
	　

	
	自动增益
	支持
	支持
	　

	
	出图响应时间
	1S
	1S
	

	
	图像最大帧率
	30fps 
	30fps
	

	
	图像色彩
	24位
	24位
	

	
	旋转角度
	水平方向：可旋转330度；
垂直方向：上下40度可调；
	

	柜员摄像头
	像素
	500W

	
	分辨率
	最大分辨率2592*1944

	
	对焦方式
	定焦

	
	对焦距离
	0.5m～无穷

	
	拍摄角度
	65度

	
	球形畸变
	<5%

	
	梯形失真
	<5%

	
	旋转角度
	水平方向：可旋转270度；
垂直方向：上下30度可调；

	
	出图响应时间
	1s

	
	图像帧率
	最大分辨率MJPG: 30fps 

	
	动态范围
	66dB

	
	图像色彩
	24位

	接口和扩展设备
	传输接口
	USB2.0

	
	扩展USB接口
	3个USB2.0扩展口

	
	身份证阅读器
	可集成（选配功能）

	
	指纹仪
	可集成（选配功能）

	
	IC卡阅读器
	可集成（选配功能）

	
	磁条卡阅读器
	可集成（选配功能）

	
	PSAM卡阅读器
	可集成（选配功能）

	
	社保卡阅读器
	可集成（选配功能）

	
	待机电流
	220mA

	
	电源适配器
	输入：AC100-240V~50/60Hz 0.6Amax
输出：5V/1.5A，符合3C要求

	环境环保
	工作温度、湿度
	-10℃-55℃/20%～90%

	
	存储温度、湿度
	-40℃-60℃/17%～96%

	
	环保要求
	ROHS


软件规格
基本规格：
	图片格式
	bmp、jpg、png、tif、TGA、PCX、RAS、PDF

	视频格式
	AVI、WMV

	音频格式
	MP4

	适应操作系统
	Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10或以上

	设备驱动
	免驱动

	升级方式
	手动升级


主要功能：
	功能项
	描述

	拍摄
	扫描视频预览的对象

	录像
	提供一个视频录像工具进行录像

	OCR
	对图像进行文字识别提取

	条码识别
	对条码进行识别，支持一维、二维码

	PDF
	提供一个图片转换PDF的工具，将图片转换成PDF的格式或将多张图片合成一份pdf文档

	图片合成
	将两张扫描图片合并成一张图片

	自动连拍
	选择自动连拍和定时连拍，并可设定定时连拍间隔时间

	单张纠偏
	可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边

	多张纠偏
	可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边

	手动框选
	可手动选择拍摄的范围

	选配证件识别
	支持选配二代身份证，指纹仪、社保卡，IC卡（接触和非接）、磁条卡、PSAM卡识读

	画面旋转
	可将预览的画面进行旋转

	视频水印
	录制视频并且在视频中添加水印，可设置水印内容、尺寸、位置、颜色、字体、斜体、加粗、透明度、角度

	扫描类型
	有彩色，去底色，黑白等多种扫描类型

	幅面定位
	可定位A3以及以下幅面的位置

	图片编辑
	可对图片进行裁剪，放大缩小，旋转，反色黑白去色等编辑

	屏幕录制
	可录制电脑屏幕

	支持系统
	支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10系统等


多合一读卡器规格
	电力

	电源
	USB接口5V供电

	电流
	45~65毫安

	通信

	连接线
	串口线

	环境

	工作温度
	-20℃ ~ 55 ℃

	工作湿度
	10%~90% 相对湿度

	存储温度 
	-30℃~70℃

	存储湿度
	10%~90% 相对湿度

	磁卡

	读卡
	1/2/3 轨可选

	刷卡
	双向读卡

	磁头寿命
	约500,000 次

	数据校验
	内置蜂鸣器，阅读指示灯（选配）

	卡片兼容性
	ISO 7811,AMMVA,CADMV

	RFID卡

	工作频率
	13.56 MHz

	智能卡接口
	ISO14443-A/B, Mifare 1

	感应距离
	50~80毫米/二代证20毫米左右

	蜂鸣器
	可编程控制蜂鸣器开/关

	卡片兼容性
	ISO14443A/B,MifareOneS50,MifareOneS70,MF3 DESFIRE, Myfare Pro,二代身份证

	IC卡

	卡片兼容性
	AT24C01A/24C02/24C04/24C08/24C16/AT24C64，SLE4432/4442，SLE4418/4428， 
ISSI 24C01A/16,ISO7816-(1-4) (T=1, T=0)

	PSAM卡

	卡触点可使用次数
	约200,000次

	与PC通讯类型
	串口

	通讯协议
	支持T=0、T=1的CPU卡同卡的通讯速度9600 bps

	所遵循的标准 
	ISO 7816-3

	

	操作系统
	Win10,Win7, Win 8 ,Win2008、Win 2003, Win 2000, XP, Linux


六.拾音麦规格
	灵敏度
	Conditions：94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted；-38dBV/Pa

	信噪比
	Conditions：94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted；65 dB(A)

	降噪
	录音降噪、消回音 低噪声输入缓冲器和输出放大器

	拾音距离
	≤5米


七．指纹仪规格
	电气参数

	供电电压/电流
	5.0V(USB供电)/100mA
	5.0V(USB供电)/100mA

	通讯接口
	USB 1.1/2.0兼容
	USB 1.1/2.0兼容

	ESD
	GB/T 17626.2—2006，等级4
	GB/T 17626.2—2006，等级4

	EMI
	GB/T 17626.2—2006，等级2
	GB/T 17626.2—2006，等级2

	环境参数

	工作温度
	-10℃-55℃
	-10℃-55℃

	存储温度
	-40℃-60℃
	-40℃-60℃

	工作湿度
	20%～90%
	20%～90%

	存储湿度
	17%～96%
	17%～96%

	指纹参数

	采集窗口尺才
	≥13.5mm *l9mm
	18mm *26mm

	有效图像尺寸
	≥12.75mm *17.93mm
	16.256mm *24.384mm

	图像大小
	≥256*360pixel
	标准图像:256*360pixel          最大图像:320*480pixel

	分辨率
	500dpi (-1%～+2%)
	500dpi

	图像崎变
	≤2%
	1%

	图像疵点
	0个(R>3);≤3个(R≤3)
	0个(R>3);0个(R≤3)

	灰度级
	256级
	256级

	灰度级动态范围
	≥150
	220

	背景灰度不均匀度
	≤10%
	≤10%

	单帧图像采集时间
	≤0.25秒
	≤0.20秒


八．身份证阅读器规格
	通讯协议
	符合 ISO14443 Type B 国际标准，支持 USB、UART 通讯

	适应操作系统
	Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10

	阅读距离
	0-30mm

	读卡响应速度
	< 1s

	电源规格
	DC 5V

	工作频率
	13.56MHZ(fc)

	工作湿度
	90% (无凝结)

	工作温度
	0℃to 50℃


九．产品特点（以及控标点）
	控标项
	描述

	大幅面
	最大A3幅面，满足客户拍摄大尺寸文档的要求

	定焦
	A3，A4幅面，无需手动调节镜头，就能使A3和A4的焦距清晰

	三级触控补光
	可以通过触控开关调整灯光的亮度，灯光亮度大于等于三级

	直插式结构
	摄像头竖杆和底板直插结构，方便拆卸运输

	螺旋结构
	采用螺旋式结构，使直杆和文稿台紧密连接，无晃动

	多摄像头集成
	可集成三摄像头-文档摄像头、客户摄像头、柜员摄像头

	副摄像头
	客户和柜员摄像头可以上下左右旋转，拍摄无死角

	副摄像头帧率
	副摄像头500万像素，并可在最大分辨率下达到30帧每秒

	MIC
	产品标配数字麦克风功能，进行录音录像，录音清晰无杂音

	USB扩展功能
	可支持3个USB扩展口，解决电脑USB口不足问题

	OCR
	对图像进行文字识别提取 

	条码识别
	对条码进行识别，支持一维、二维码

	图片合成
	将两张扫描图片合并成一张图片

	自动连拍
	选择自动连拍和定时连拍，并可设定定时连拍间隔时间

	多张纠偏
	可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边

	手动框选
	可手动选择拍摄的范围

	选配证件识别
	支持选配二代身份证，指纹仪（指纹安装位置有2种选择）、社保卡，IC卡(接触和非接)、磁条卡、PSAM卡识读

	视频水印
	录制视频并且在视频中添加水印，可设置水印内容、尺寸、位置、颜色、字体、斜体、加粗、透明度、角度

	扫描类型
	有彩色，去底色，黑白等多种扫描类型


内部资料，敬请保密                          图片和参数仅供参考，具体以实物为准

